PFLICHTENHEFT

nach DIN 69901-5

JIKU Netzwerk - neue Niederlassung

JIKU IT Solution, Herr Weber

| Auftraggeber | JIKU IT Solution, Herr Weber, techn. Fragen an Herrn Lainer |
| --- | --- |
| Auftragnehmer | Ralf Kuprasch |
| Projektbezeichnung | JIKU Netzwerk - neue Niederlassung |
| Dokumentversion | 1.0 – Erstversion |
| Datum | 20.07.2026 |
| Basiert auf | Lastenheft + Erstgespräch |
| Geltungsbereich | Simulation in Cisco Packet Tracer (Lernfeld 09) |

Lernfeld 09 ¦ Netzwerke und Dienste bereitstellen

1  Projektdefinition

💡 Dieses Pflichtenheft wurde von Ralf Kuprasch auf Basis der Projektausgangssituation und des Erstgesprächs mit Herrn Weber von der JIKU IT Solution erstellt. Es beschreibt verbindlich, wie und mit welchen Mitteln die Anforderungen umgesetzt werden.

Mit Unterzeichnung durch Auftraggeber und Auftragnehmer wird dieses Dokument zur verbindlichen Vertragsgrundlage für das Projekt.

| Projektbezeichnung | JIKU Netzwerk - neue Niederlassung |
| --- | --- |
| Auftraggeber (AG) | JIKU IT Solution, Herr Weber, techn. Fragen an Herrn Lainer |
| Auftragnehmer (AN) | Ralf Kuprasch |
| Grundlage | Lastenheft vom 20.07.26 + Erstgespräch |
| Geltungsbereich | Netzwerksimulation in Cisco Packet Tracer ¦ Lernfeld 09 – Prüfungsvorbereitung |
| Abweichungen | Drucker einbinden, VoIP Telefon |

2  Ausgangssituation

Unternehmensstruktur

| # | Abteilung | Anzahl Mitarbeitende |
| --- | --- | --- |
| 1 | Geschäftsführung | 1 |
| 2 | IT | 7 |
| 3 | Buchhaltung/Verwaltung | 3 |
| 4 | HR | 2 |
| 5 | Vertrieb | 2 |
| Gesamt |  | [Gesamt] |

Ausgangslage und Problembeschreibung

| Infrastruktur | Keine vorhanden. |
| --- | --- |
| Netzwerk-Trennung | Abteilungen sollen getrennt sein (Lastenheft: auf OSI-Layer 2 u. 3), IT mit Zugriff auf andere Abteilungen (Administration + Wartung) |
| Öffentliche Dienste | Webserver und FTP-Server, internes Netz geschützt durch DMZ mit zweistufigem Firewall-Aufbau |
| Mobiles Arbeiten | Homeoffice nur für Geschäftsleiter (VPN) |
| Skalierbarkeit | Möglichst hohe Erreichbarkeit der Firmenwebseite. Pro Abteilung / Büro zwei freie Patch-Dosen-Anschlüsse -> 5 Büros x 2 = 10 weitere mögliche Arbeitsplätze. |

3  Zielbestimmung

Dieses Kapitel beschreibt, was der Auftragnehmer liefert – aus Sicht des Auftraggebers. Es werden ausschließlich Liefergegenstände und Anforderungen benannt, keine Konfigurationsdetails.

3.1 Musskriterien

| # | Muss-Kriterium | Beschreibung / Erwartetes Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| M-01 | Physische Verkabelung mit Wachstumspuffer | Kupferverkabelung, 100 Mbit/s |
| M-02 | Abteilungstrennung auf Layer 2 und Layer 3 | 5 Abteilungen. VLAN zur Trennung auf Layer 2 und Router-on-a-Stick zur Verbindung der Abteilungen. |
| M-03 | Kontrollierter Datenaustausch zwischen Abteilungen | Abteilungen sollen grundsätzlich getrennt sein. Zugriff auf Drucker von allen Abteilungen. |
| M-04 | Automatische IP-Adressvergabe | Durch einen DHCP-Server, der die IP-Adressen für alle Geräte im Netzwerk verwaltet. |
| M-05 | Namensauflösung (intern und extern) | Es soll ein DNS-Server zum Einsatz kommen, der die Namensauflösung für alle Geräte im Netz werk bereitstellt |
| M-06 | Öffentlich erreichbarer Webserver | Der Webserver ist unter www.LF09.de erreichbar. Er steht in der DMZ und darf nicht in das Firmeninterne Netzwerk zugreifen. |
| M-07 | FTP-Server in der DMZ | Der FTP-Server steht in der DMZ. Nutzer sind ausschließlich Firmenmitarbeiter über das interne Firmennetzwerk. Kein Zugriff von außen. |
| M-08 | Homeoffice-Zugang GF über privates WLAN | Der GF gelangt im Homeoffice über eine sichere VPN-Verbindung ins Firmennetz. |
| M-09 | Dokumentation und Pflichtenheft | Pflichtenheft, Technische Verkabelung, Netzwerkplan |

3.2 Abgrenzungskriterien

| # | Nicht Bestandteil des Auftrags |
| --- | --- |
| A-01 | Physische Hardware-Beschaffung und -Installation (Simulation ausschließlich in Cisco Packet Tracer) |
| A-02 | Einrichtung von Benutzerkonten oder Verzeichnisdiensten (z. B. Active Directory) |
| A-03 | Cloud-Anbindungen (z. B. Microsoft Azure, AWS) |
| A-04 | Konfiguration von Endgeräten (Laptops, Drucker) – ausschließlich Netzwerkanbindung |
| A-05 | Laufender Betrieb, Wartung und Support nach Projektabschluss |
| A-06 | Privates WLAN des Geschäftsführers (Heimnetz) – wird vorausgesetzt, ist aber nicht Bestandteil dieses Auftrags |
| A-07 | Firmeninternes WLAN in der Niederlassung (kein Bestandteil des Auftrags) |
| A-08 | Mail-Server – nach Abstimmung mit AG nicht realisiert |

4  Liefergegenstände

Alle nachfolgend aufgeführten Liefergegenstände werden dem Auftraggeber bei Projektabschluss übergeben. Sie bilden die Grundlage für die Abnahme.

| # | Liefergegenstand | Beschreibung | Format |
| --- | --- | --- | --- |
| L-01 | Pflichtenheft | Komplette Netzwerkinfrastruktur an einem neuen Standort für 5 Abteilungen mit Webserver und FTP-Server in einer DMZ. Insgesamt 15 PC Arbeitsplätze, dazu DHCP-, DNS, Web- und FTP-Server. Vorraussichtliche Übergabe bis 01.09.26 | DOCX / PDF |
| L-02 | Funktionsfähige Netzwerksimulation | Funktionsfähige Netzwerksimulation mit logischem Aufbau + Simulation der Erreichbarkeit von Webseite und VPN-Zugang | .pkt-Datei |
| L-03 | Netzwerkdokumentation | Logischer Netzwerkplan, IP-Adressplan (VLANS, Subnetze und Gateways), Geräteliste, Firewall- und ACL-Regelwerk | PDF / DOCX |
| L-04 | Zugriffs- und Sicherheitsmatrix | Enthält/beschreibt die Zugriffrechte für die einzelnen Abteilungen | Tabelle / PDF |
| L-05 | Testprotokoll | Dokumentiert die Testphasen bis zum erfolgreichen Abnahmezustand | PDF / DOCX |
| L-06 | Projektübergabe | Die Netzwerksimulation und Funktion wird demonstriert und nach erfolgreicher Simulation das Abnahmeprotokoll unterschrieben. | 01.09.26 |

5  Produktbeschreibung

Dieses Kapitel beschreibt das gewählte Lösungskonzept auf Überblicksebene. Es nennt Technologien und Architekturen, aber keine CLI-Befehle oder Konfigurationsdetails.

5.1 Produkteinsatz

Das Produkt ist bestimmt für ein kleines bis mittelständiges IT-Unternehmen, primär für deren Mitarbeiter, den Betrieb in Büroräumen, und für Kundenkontakt per Webserver, sowie ein S-Zugang für eine Person zum Netzwerk für Remotearbeit im Home-Office.

5.2 Produktfunktionen

VLAN, Router-on-a-Stick und DMZ mit zweistufigem Firewall-Aufbau

| VLAN-ID | Abteilung | Adressbereich | Anzahl Hosts | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 | IT | 192.168.1.0 /28 | 14 | 192.168.1.1 |
| VLAN 20 | Geschäftsführung | 192.168.1.16 /29 | 6 | 192.168.1.17 |
| VLAN 30 | Buchhaltung / Verwaltung | 192.168.1.24 /29 | 6 | 192.168.1.25 |
| VLAN 40 | Human Resources | 192.168.1.32 /29 | 6 | 192.168.1.33 |
| VLAN 50 | Vertrieb | 192.168.1.40 /29 | 6 | 192.168.1.41 |
| DMZ | Öffentliche Dienste | 172.16.10.0 /29 | Webserver, FTP-Server | 172.16.10.1 |
| Edge Router | WAN-Schnittstelle (Internet-Anbindung) | 203.0.113.0 /30 | - | 203.0.113.1 |

5.2.1 Netzwerktopologie und Segmentierung

| Dienst | Funktion | Standort |
| --- | --- | --- |
| DHCP | Automatische IP-Adressvergabe für alle Abteilungsgeräte, je VLAN ein eigener Adressbereich | [Standort im Netz eintragen] |
| DNS | Namensauflösung interner Hostnamen (*.jiku.local) und Weiterleitung externer Anfragen (z. B. www.LF09.de) | Zentraler Server im IT-VLAN |
| Webserver (HTTP) | Öffentliche Webpräsenz unter www.LF09.de, erreichbar aus dem Internet | DMZ |
| FTP-Server | Dateiübertragung für externe Partner, öffentlich erreichbar | DMZ |
| Homeoffice / Router GF | Der GF wählt sich über sein privates Heim-WLAN ins Internet ein. Ein verschlüsselter Remote-Access-VPN-Tunnel stellt die Verbindung zum Edge Router des Firmennetzes her und routet den Datenverkehr sicher direkt in das interne Netz der Geschäftsführung (VLAN 10). | Edge Router dient als WAN Segment |

5.2.2 Bereitgestellte Dienste

Die Sicherheitsarchitektur basiert auf drei Prinzipien:

| VLAN-Segmentierung | VLANs segmentieren Abteilungen logisch auf Layer 2 in getrennte Broadcast-Domänen. Unkontrollierter Datenverkehr zwischen Abteilungen ist damit unterbunden. Hinweis: VLANs sind eine logische, keine physische Trennung – korrekte Switch-Konfiguration (kein VLAN-Hopping) ist Voraussetzung. |
| --- | --- |
| DMZ-Architektur | Öffentlich erreichbare Server stehen in einer dedizierten DMZ. Sie können keine Verbindungen in interne Netze aufbauen. Interne Geräte können die Server bei Bedarf erreichen. |
| Zugriffssteuerung | Paketfilterregeln (ACLs) steuern gezielt, welche Kommunikationsbeziehungen zwischen Abteilungen und zur DMZ erlaubt sind. Alle übrigen Verbindungen werden abgewiesen. |

5.3 Produktleistungen

| Kategorie | Anforderung |
| --- | --- |
| Verfügbarkeit – intern | Mo – Fr, 7:00 – 19:00 |
| Verfügbarkeit – Webserver | 99%, da Ausfallzeiten nicht 100% ausgeschlossen werden können. |
| Skalierbarkeit | Je Büro zwei weitere Arbeitsplätze (PC müssen aber separat bei Bedarf gekauft werden). |
| Performance | Bis zu 100 Mbit/s |
| Administration | Der administrative Zugriff ist aus Sicherheitsgründen ausschließlich aus dem IT-VLAN 20 erlaubt. |
| Datenschutz | Einhaltung der DSGVO durch strikte logische Netztrennung mittels VLANs. Sensible Daten (z. B. HR/VLAN 40, Buchhaltung/VLAN 30) sind vor unbefugtem Zugriff aus anderen Abteilungen geschützt. Externe Zugriffe (z. B. GF) erfolgen ausschließlich verschlüsselt über VPN. |
| Dokumentationsqualität | Bereitstellung eines aktuellen Netzwerk-Topologieplans (Soll-Konzept), einer lückenlosen IP-Adressliste (VLANs, DMZ, Edge Router) sowie einer Übersicht aller eingerichteten Firewall-Regeln (ACLs) zur Übergabe an den Auftraggeber. |

5.2.3 Sicherheitskonzept und Kommunikationsmatrix

💡 Füllt die Matrix aus: ✓ = erlaubt ¦ ✗ = verboten ¦ – = nicht zutreffend ¦ (A) = nur Administrationszugriff (SSH/ICMP).

| Von \ Nach | GF | IT | BHT | HR | Vertrieb | DMZ | Internet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GF | – | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| IT | (A) | – | (A) | (A) | (A) | ✓ | ✓ |
| Buchhaltung | ✗ | ✗ | – | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| HR | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✗ | ✓ | ✓ |
| Vertrieb | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | ✓ |
| DMZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ |
| Internet | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | – |

6  Abnahmekriterien

Die nachfolgenden Kriterien müssen vollständig erfüllt sein, damit das Projekt als abgenommen gilt. Jedes Kriterium wird durch einen dokumentierten Test nachgewiesen.

| # | Kriterium | Testbeschreibung / Erwartetes Ergebnis | Bezug |
| --- | --- | --- | --- |
| AK-01 | Logische Segmentierung (Layer 2) und Zugriffskontrolle (Layer 3) | Test: Ping von einem PC aus VLAN 10 (IT) zu einem PC in VLAN 40 (HR) absetzen. Ergebnis: Der Ping schlägt fehl (Request timed out). Die Layer-3-Trennung auf der inneren Firewall blockiert den Datenverkehr zwischen den Mitarbeiter-VLANs. | M-02, M-03 |
| AK-02 | DHCP-Vergabe je VLAN | Test: An einem PC (z. B. PC-BH-01) in den Netzwerkeinstellungen von Static auf DHCP umstellen. Auf der CLI des Switches den Befehl show ip dhcp binding (falls L3) oder am PC ipconfig prüfen. Ergebnis: Der PC erhält erfolgreich eine IP aus seinem spezifischen Pool (z. B. 192.168.1.26 aus dem Bereich 192.168.1.24 /29), inklusive des korrekten Gateways (192.168.1.25) und der DNS-IP (192.168.1.2). | M-04 |
| AK-03 | DNS-Auflösung intern | Test: Auf einem PC in VLAN 10 (IT) den Befehl nslookup srv-web.firma.local eingeben. Ergebnis: Der interne DNS-Server (192.168.1.2) löst den Namen erfolgreich in die korrekte interne IP-Adresse auf. | M-05 |
| AK-04 | DNS-Auflösung extern | Test: Auf einem PC im internen Netz den Befehl nslookup google.com absetzen. Ergebnis: Der interne DNS-Server leitet die Anfrage erfolgreich an den externen Provider-DNS weiter. Die öffentliche IP wird korrekt zurückgegeben. | M-05 |
| AK-05 | Webserver öffentlich erreichbar | Test: Von einem externen Gerät (z. B. Externer Laptop) die Firmen-URL im Browser aufrufen. Ergebnis: Die Webseite lädt fehlerfrei. Es erscheint keine Sicherheitswarnung des Zertifikats. | M-06 |
| AK-06 | FTP-Server erreichbar | Test: Von einem internen PC via FTP-Client eine Verbindung zum FTP-Server in der DMZ aufbauen. Ergebnis: Der Login mit Test-Nutzerdaten, User: Mustermann, Passwort: MuSter-Wort! gelingt. Das Verzeichnis wird vollständig aufgelistet. | M-07 |
| AK-07 | DMZ isoliert von internen Netzen | Test: Per SSH auf den DMZ-Webserver einwählen. Von dort einen Ping auf einen PC im internen VLAN 10 absetzen. Ergebnis: Der Ping schlägt fehl (Request timed out). Die Firewall blockiert den Datenverkehr von der DMZ ins interne Netz. | M-06, M-07 |
| AK-08 | Homeoffice-Zugang GF und Router-Funktion | Test: Der GF baut vom Heim-WLAN den VPN-Tunnel auf. Er greift auf interne Ressourcen und das Internet zu. Ergebnis: Zugriff auf Daten in seinem Ziel-VLAN gelingt. Zugriffe auf die Buchhaltung/Verwaltung (VLAN 30) werden blockiert. | M-08 |
| AK-09 | Verkabelung und freie Ports | Test: Sichtprüfung der Patchkabel im Serverschrank vornehmen. Portstatus auf dem Switch via CLI (show interfaces status) prüfen. Ergebnis: Alle Kabel sind laut physischem Plan beschriftet. Nicht genutzte Ports sind deaktiviert (shutdown). | M-01 |
| AK-10 | Dokumentation vollständig | Test: Prüfung aller Dokumente auf Vollständigkeit vor der finalen Projektübergabe. Ergebnis: Logischer/physischer Netzwerkplan, IP-Adressplan, Inventarliste, Firewall-Regelwerk (ACLs) und VPN-Einrichtungsanleitung liegen fehlerfrei vor. | M-09 |

7  Projektplanung

7.1 Projektphasen und Zeitplanung

| # | Phase | Inhalt | Geplante Dauer | Liefergegenstand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analyse & Planung | Anforderungsauswertung, Topologieentwurf, IP-Konzept, Sicherheitsmatrix | 2 Tage | Netzwerkplan, IP-Tabelle |
| 2 | Switching & VLANs | Einrichtung aller VLANs, Trunk-Links, STP-Konfiguration | 1 Tag | Schicht-2-Topologie |
| 3 | Routing & Dienste | Inter-VLAN-Routing, DHCP- und DNS-Server, statische Routen für WAN | 2 Tage | Funktionierende Kommunikation |
| 4 | DMZ & öffentliche Dienste | Web- und FTP-Server in der DMZ, NAT/PAT-Konfiguration, Internetzugang | 1 Tag | Erreichbare Server |
| 5 | Sicherheit | Zugriffsregeln gemäß Kommunikationsmatrix (Abschnitt 7), DMZ-Isolation | 2 Tage | Sicherheitsmatrix umgesetzt |
| 6 | Homeoffice & WAN | Simulierter Fernzugriff für die Geschäftsführung, statische Routenkonfiguration | 1 Tag | Homeoffice-Zugang |
| 7 | Test & Abnahme | Durchführung und Dokumentation aller Abnahmetests (AK-01 bis AK-10) | 1 Tag | Testprotokoll, .pkt-Datei |

7.2 Rahmenbedingungen

| Simulationsumgebung | Cisco Packet Tracer (aktuelle Version) – keine physische Hardware |
| --- | --- |
| Zielplattform | Cisco Catalyst Switches, Cisco 2911 Router (simuliert) |
| Betriebssystem | Cisco IOS (simuliert in Packet Tracer) |
| Budget | 💡 Kein Sachkostenbudget (Simulation) ¦ Zeitbudget: 10 x 8 = 80 Stunden |
| Abgabetermin | 01.09.26 |

8  Ergänzungen

8.1 Hinweise und Verweise

| # | Hinweis |
| --- | --- |
| H-01 | 💡 Hinweis auf beigefügte Dokumente – z. B. Netzwerkplan als Anhang A. |
| H-02 | 💡 Testprotokoll wird nach Konfiguration als separates Dokument übergeben (Anhang B). |
| H-03 | 💡 Ergänzende Hinweise eintragen – z. B. Einschränkungen beim Administrationszugriff. |
| H-04 | 💡 Nicht umgesetzte Wunschkriterien hier dokumentieren und auf Abschnitt 3.2 verweisen. |

8.2 Änderungshistorie

| Version | Datum | Änderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20.07.26 | Erstversion auf Basis der Projektausgangssituation und des Erstgesprächs | Ralf Kuprasch |

9  Genehmigung

Mit ihrer Unterschrift bestätigen Auftraggeber und Auftragnehmer, dass sie dieses Pflichtenheft gelesen, verstanden und akzeptiert haben. Dieses Dokument wird damit verbindliche Grundlage für die Projektdurchführung und Abnahme.

| Auftragnehmer [Teamname / Auszubildende] Datum, Unterschrift |  | Auftraggeber Herr Weber ¦ JIKU IT Solutions GmbH Datum, Unterschrift |
| --- | --- | --- |