# Firewall Konfiguration – Vorgangsprotokoll

Inhalt

Firewall Konfiguration – Vorgangsprotokoll	1

Dein finales Sicherheitskonzept (Dokumentations-Übersicht):	1

ACL Router0 (intern)	2

Wie das established-Flag hilft:	2

So sieht die erweiterte ACL mit established aus:	3

VLANs sauber trennen, nur Drucker von allen erreichbar:	4

Zugriff für die IT-Abteilung freigeben	8

Router Edge	10

Die Firewall (ACLs) auf dem Edge-Router:	10

Router Edge (Grundkonfiguration):	10

Router-Edge anpassen (DNS / HTTP durchlassen):	12

Verbesserter FTP-Server-Zugriff durch Laptop (Packet-Tracer) – lässt Ping durch:	15

Warum es beim Laptop vorhin teilweise geklappt hat (und wie wir es für beide fixen):	17

## Dein finales Sicherheitskonzept (Dokumentations-Übersicht):

- Laptop (Homeoffice, IP 192.168.0.10)

  - Berechtigung: Erhält exklusiven Zugriff auf den Drucker sowie auf das gesamte VLAN 20 (Geschäftsführung).

  - Richtung: Kommt aus dem externen Netz/Router und wird gezielt berechtigt.

- Edge / Gateway (172.16.10.1) & Allgemeiner Datenstrom

  - Filterung: Der Traffic vom Edge-Router wird kontrolliert. Unaufgeforderte Zugriffe von außen auf das interne Netz werden standardmäßig verworfen.

- Server2 (DNS & HTTP – Simulation der Außenstellen)

  - Regel: Antworten auf legitime interne Anfragen (z. B. wenn das interne Netz eine Web- oder DNS-Abfrage dorthin sendet) werden stateful bzw. über entsprechende ACLs durchgelassen.

  - Einschränkung: Sonstige unaufgeforderte Zugriffe von außen (weder von Server2 noch von potenziellen anderen externen Clients) auf das interne Netz werden rigoros abblockt.

- Webserver & FTP-Server (DMZ)

  - Regel: Dürfen regulär auf Anfragen aus dem internen Netz antworten.

  - Spezialfall Webserver (mit integriertem DNS): Er darf von außen gezielt für diese spezifischen Infos abgefragt werden und die Antworten nach draußen senden.

  - Sicherheits-Vorgabe (Zero-Trust-Ansatz): Er darf niemals von sich aus unaufgefordert auf das interne Netz zugreifen (Verhinderung von Pivoting/Lateral Movement bei einer Kompromittierung).

## ACL Router0 (intern)

### Wie das established-Flag hilft:

Da TCP-Verbindungen einen festen Handshake und Status haben, prüft der Router mit dem Zusatz established, ob das ankommende Paket Teil einer bereits von innen gestarteten Verbindung ist (also ob das SYN-Paket vorher von innen nach außen ging und es sich hier um den ACK/Rückverkehr handelt).

- Der Trick: Wenn ein interner Client eine Verbindung zu Server2 (8.8.8.8) aufbaut, lässt die Regel den Rückverkehr passieren, weil er als etabliert gilt.

- Der Schutz: Wenn Server2 von sich aus neu eine Verbindung ins interne Netz starten will (ohne dass innen jemals ein SYN kam), greift das established-Flag nicht, die deny-Regel greift, und der Zugriff wird abgewehrt!

### So sieht die erweiterte ACL mit established aus:

configure terminal

no ip access-list extended SEC_CONCEPT_ACL

ip access-list extended SEC_CONCEPT_ACL

! 1. Laptop-Ausnahmen

10 permit ip host 192.168.0.10 host 192.168.1.30

20 permit ip host 192.168.0.10 192.168.1.16 0.0.0.7

! 2. ICMP-Antworten (Ping-Echo-Replies) von Server2 erlauben

30 permit icmp host 8.8.8.8 any echo-reply

! 3. TCP-Rückverkehr erlauben

40 permit tcp host 8.8.8.8 any established

! 4. Unaufgeforderten Zugriff von Server2 ins interne Netz blockieren

50 deny ip host 8.8.8.8 192.168.1.0 0.0.0.255

! 5. Restlicher Traffic

60 permit ip any any

exit

interface gig0/2

ip access-group SEC_CONCEPT_ACL in

end

write memory

! 6. ACL auf dem entsprechenden Interface aktivieren (z.B. dem Interface, wo der Traffic reinkommt)

interface [Interface-Name, z.B. GigabitEthernet0/0/0]

ip access-group SEC_CONCEPT_ACL in

end

### VLANs sauber trennen, nur Drucker von allen erreichbar:

- Erlaubnis für den Drucker (192.168.1.30)

- Erlaubnis für den DNS-Server (172.16.10.2)

- Generelles Verbot für das gesamte restliche interne Netz (192.168.1.0 0.0.0.255)

- Erlaubnis für den Rest (Internet/Edge) (permit ip any any)

enable

configure terminal

! 1. Erstellen oder Aufrufen der Named ACL

ip access-list extended ACL_VLAN10_IN

! 2. Regeln mit Nummern versehen (z.B. 10, 20, 30...), damit man später dazwischenfügen kann

10 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.15 host 192.168.1.30

20 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.15 host 172.16.10.2

30 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.15 192.168.1.0 0.0.0.255

40 permit ip any any

! 3. Auf dem Subinterface aktivieren

interface GigabitEthernet0/0.10

ip access-group ACL_VLAN10_IN in

end

write memory

ip access-list extended ACL_VLAN20_IN

10 permit ip 192.168.1.16 0.0.0.7 host 192.168.1.30

20 permit ip 192.168.1.16 0.0.0.7 host 172.16.10.2

30 deny ip 192.168.1.16 0.0.0.7 192.168.1.0 0.0.0.255

40 permit ip any any

exit

interface GigabitEthernet0/0.20

ip access-group ACL_VLAN20_IN in

exit

ip access-list extended ACL_VLAN30_IN

10 permit ip 192.168.1.24 0.0.0.7 host 192.168.1.30

20 permit ip 192.168.1.24 0.0.0.7 host 172.16.10.2

30 deny ip 192.168.1.24 0.0.0.7 192.168.1.0 0.0.0.255

40 permit ip any any

exit

interface GigabitEthernet0/0.30

ip access-group ACL_VLAN30_IN in

exit

ip access-list extended ACL_VLAN40_IN

10 permit ip 192.168.1.32 0.0.0.7 host 192.168.1.30

20 permit ip 192.168.1.32 0.0.0.7 host 172.16.10.2

30 deny ip 192.168.1.32 0.0.0.7 192.168.1.0 0.0.0.255

40 permit ip any any

exit

interface GigabitEthernet0/1.40

ip access-group ACL_VLAN40_IN in

exit

ip access-list extended ACL_VLAN50_IN

10 permit ip 192.168.1.40 0.0.0.7 host 192.168.1.30

20 permit ip 192.168.1.40 0.0.0.7 host 172.16.10.2

30 deny ip 192.168.1.40 0.0.0.7 192.168.1.0 0.0.0.255

40 permit ip any any

exit

interface GigabitEthernet0/1.50

ip access-group ACL_VLAN50_IN in

exit

end

write memory

Damit der Drucker (und auch der DNS-Server) seine Antwortpakete problemlos zurück an den anfragenden PC schicken kann, müssen wir den Rückweg in den jeweiligen ACLs explizit erlauben.

Da eine ACL von oben nach unten abgearbeitet wird, setzen wir die Erlaubnis für den Rückweg einfach vor die deny-Regel (also als neue Regel mit der Nummer 25).

Führe folgende Befehle auf Router0 aus, um den Rückweg in allen fünf ACLs zu ergänzen:

configure terminal

ip access-list extended ACL_VLAN10_IN

25 permit ip host 192.168.1.30 192.168.1.0 0.0.0.15

exit

ip access-list extended ACL_VLAN20_IN

25 permit ip host 192.168.1.30 192.168.1.16 0.0.0.7

exit

ip access-list extended ACL_VLAN30_IN

25 permit ip host 192.168.1.30 192.168.1.24 0.0.0.7

exit

ip access-list extended ACL_VLAN40_IN

25 permit ip host 192.168.1.30 192.168.1.32 0.0.0.7

exit

ip access-list extended ACL_Vansion_IN

! (bzw. ACL_VLAN50_IN je nach deinem Namen:)

ip access-list extended ACL_VLAN50_IN

25 permit ip host 192.168.1.30 192.168.1.40 0.0.0.7

end

write memory

configure terminal

ip access-list extended ACL_VLAN10_IN

no 5

5 permit ip host 192.168.1.30 192.168.1.0 0.0.0.255

5 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.30

ip access-list extended ACL_VLAN20_IN

no 5

5 permit ip host 192.168.1.30 192.168.1.0 0.0.0.255

5 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.30

ip access-list extended ACL_VLAN30_IN

no 5

5 permit ip host 192.168.1.30 192.168.1.0 0.0.0.255

5 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.30

ip access-list extended ACL_VLAN40_IN

no 5

5 permit ip host 192.168.1.30 192.168.1.0 0.0.0.255

5 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.30

ip access-list extended ACL_VLAN50_IN

no 5

5 permit ip host 192.168.1.30 192.168.1.0 0.0.0.255

5 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.30

end

### Zugriff für die IT-Abteilung freigeben

Um der gesamten IT-Abteilung (VLAN 10: 192.168.1.0 0.0.0.15) vollen Zugriff auf alle anderen VLANs (20, 30, 40 und 50) zu geben, müssen wir die Regel 50 in der ACL_VLAN10_IN umgehen. Da Regel 50 jeglichen Verkehr in das übergeordnete Netz 192.168.1.0 0.0.0.255 blockiert, fügen wir die Erlaubnis-Einträge einfach mit den Sequenznummern 41 bis 44 direkt davor ein.

1. Befehle für den IT-Zugriff (VLAN 10 auf alle anderen):

en

conf t

ip access-list extended ACL_VLAN10_IN

41 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.15 192.168.1.16 0.0.0.7

42 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.15 192.168.1.24 0.0.0.7

43 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.15 192.168.1.32 0.0.0.7

44 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.15 192.168.1.40 0.0.0.7

exit

Damit die IT-Abteilung administrieren kann, die anderen VLANs aber keine Pings zur IT starten dürfen, müssen wir Regel 15 einführen und präzisieren.

Anstatt blind jeglichen IP-Verkehr zu erlauben, erlauben wir den anderen VLANs in Regel 15 nur noch, auf Pings zu antworten (echo-reply). Wenn sie selbst einen Ping starten (echo), greift die Regel nicht und sie laufen weiter unten in die Blockade.

Führe diese Befehle auf dem Router aus:

en

conf t

!Modifikator für VLAN 20:

ip access-list extended ACL_VLAN20_IN

15 permit icmp 192.168.1.16 0.0.0.7 192.168.1.0 0.0.0.15 echo-reply

!Modifikator für VLAN 30:

ip access-list extended ACL_VLAN30_IN

15 permit icmp 192.168.1.24 0.0.0.7 192.168.1.0 0.0.0.15 echo-reply

!Modifikator für VLAN 40:

ip access-list extended ACL_VLAN40_IN

15 permit icmp 192.168.1.32 0.0.0.7 192.168.1.0 0.0.0.15 echo-reply

!Modifikator für VLAN 50:

ip access-list extended ACL_VLAN50_IN

15 permit icmp 192.168.1.40 0.0.0.7 192.168.1.0 0.0.0.15 echo-reply

end

wr m

## Router Edge

Die Firewall (ACLs) auf dem Edge-Router: Wir schreiben Filterregeln, die genau Ihr Szenario abbilden:

- Regel 1: Anfragen aus dem Internet dürfen nur auf die IP des Webservers (172.16.10.2) auf Port 80 (HTTP) zugreifen.

- Regel 2: Anfragen aus dem Internet auf den FTP-Server (172.16.10.3) werden blockiert.

- Regel 3 (Stateful/Reflexiv): Interne Nutzer dürfen nach draußen funken, und nur die direkten Antworten darauf dürfen wieder zurück ins LAN.

### Router Edge (Grundkonfiguration):

configure terminal

! 1. Alte/falsche ACL-Zuordnungen sicherheitshalber von Interfaces entfernen (falls noch wo aktiv)

interface gig0/2

no ip access-group SEC_CONCEPT_ACL in

exit

! 2. ACL-Liste von Grund auf sauber aufbauen

no ip access-list extended SEC_CONCEPT_ACL

ip access-list extended SEC_CONCEPT_ACL

! --- TEIL 1: ERLAUBTE ZUGRIFFE VON AUSSEN (SERVER2) AUF DIE DMZ ---

! Ping-Antworten (Echo-Replies) erlauben

10 permit icmp host 8.8.8.8 any echo-reply

! Etablierte TCP-Verbindungen erlauben

20 permit tcp host 8.8.8.8 any established

! Gezielter Zugriff von Server2 auf den DMZ-Webserver (DNS & HTTP/HTTPS)

30 permit udp host 8.8.8.8 host 172.16.10.2 eq domain

40 permit tcp host 8.8.8.8 host 172.16.10.2 eq domain

50 permit tcp host 8.8.8.8 host 172.16.10.2 eq www

60 permit tcp host 8.8.8.8 host 172.16.10.2 eq 443

! --- TEIL 2: INTERNE AUSNAHMEN (falls der Homeoffice-Laptop via Edge muss) ---

70 permit ip host 192.168.0.10 host 192.168.1.30

80 permit ip host 192.168.0.10 192.168.1.16 0.0.0.7

! --- TEIL 3: SICHERHEITSSCHILD - RESTLICHER ZUGRIFF VON AUSSEN INS NETZ BLOCKIEREN ---

90 deny ip host 8.8.8.8 192.168.1.0 0.0.0.255

! --- TEIL 4: ALLES ANDERE ERLAUBEN ---

100 permit ip any any

exit

! 3. ACL scharf schalten auf dem WAN-Eingangsinterface des Router-Edge

interface gig0/0/0

ip access-group SEC_CONCEPT_ACL in

end

write memory

### Router-Edge anpassen (DNS / HTTP durchlassen):

enable

configure terminal

! 1. Alte/falsche ACL-Zuordnungen sicherheitshalber von anderen Interfaces entfernen

interface gig0/2

no ip access-group SEC_CONCEPT_ACL in

exit

! 2. ACL-Liste auf dem Router-Edge definieren

no ip access-list extended SEC_CONCEPT_ACL

ip access-list extended SEC_CONCEPT_ACL

! --- TEIL 1: ERLAUBTE ZUGRIFFE VON AUSSEN (SERVER2) AUF DIE DMZ ---

! Ping-Antworten (Echo-Replies) erlauben

10 permit icmp host 8.8.8.8 any echo-reply

! Etablierte TCP-Verbindungen (Rückkanal) erlauben

20 permit tcp host 8.8.8.8 any established

! Gezielter Zugriff von Server2 auf den DMZ-Webserver (DNS & HTTP/HTTPS)

30 permit udp host 8.8.8.8 host 172.16.10.2 eq domain

40 permit tcp host 8.8.8.8 host 172.16.10.2 eq domain

50 permit tcp host 8.8.8.8 host 172.16.10.2 eq www

60 permit tcp host 8.8.8.8 host 172.16.10.2 eq 443

! --- TEIL 2: INTERNE AUSNAHMEN (falls der Homeoffice-Laptop via Edge muss) ---

70 permit ip host 192.168.0.10 host 192.168.1.30

80 permit ip host 192.168.0.10 192.168.1.16 0.0.0.7

! --- TEIL 3: SICHERHEITSSCHILD - RESTLICHER ZUGRIFF VON AUSSEN INS NETZ BLOCKIEREN ---

90 deny ip host 8.8.8.8 192.168.1.0 0.0.0.255

! --- TEIL 4: REST ERLAUBEN ---

100 permit ip any any

exit

! 3. ACL auf dem WAN-Eingangsinterface des Router-Edge aktivieren

interface gig0/0/0

ip access-group SEC_CONCEPT_ACL in

end

write memory

NEUE AUSNAHMEN:

- INTERNE AUSNAHMEN (Homeoffice-Laptop für Server & Drucker)

- FTP-Zugriff für den Laptop auf den FTP-Server in der DMZ erlauben (Ports 20 & 21) sonst von extern verbieten

enable

configure terminal

! 1. Alte ACL-Zuordnungen sicherheitshalber vom Interface nehmen

interface gig0/0/0

no ip access-group SEC_CONCEPT_ACL in

exit

! 2. ACL-Liste aktualisieren

no ip access-list extended SEC_CONCEPT_ACL

ip access-list extended SEC_CONCEPT_ACL

! --- TEIL 1: ERLAUBTE ZUGRIFFE VON AUSSEN AUF DIE DMZ ---

10 permit icmp host 8.8.8.8 any echo-reply

20 permit tcp host 8.8.8.8 any established

30 permit udp host 8.8.8.8 host 172.16.10.2 eq domain

40 permit tcp host 8.8.8.8 host 172.16.10.2 eq domain

50 permit tcp host 8.8.8.8 host 172.16.10.2 eq www

60 permit tcp host 8.8.8.8 host 172.16.10.2 eq 443

! --- TEIL 2: INTERNE AUSNAHMEN (Homeoffice-Laptop für Server, Drucker & FTP) ---

70 permit ip host 192.168.0.10 host 192.168.1.30

80 permit ip host 192.168.0.10 192.168.1.16 0.0.0.7

82 permit tcp host 192.168.0.10 host 172.16.10.3 eq 21

84 permit tcp host 192.168.0.10 host 172.16.10.3 eq 20

! --- TEIL 3: SICHERHEITSSCHILD - INTERNES NETZ & FTP VOR AUSSEN SCHÜTZEN ---

90 deny ip any 192.168.1.0 0.0.0.255

! --> NEU: FTP-Server für alle anderen externen Geräte (wie PC0) explizit sperren

95 deny ip any host 172.16.10.3

! --- TEIL 4: REST ERLAUBEN (für regulären ausgehenden Internetverkehr) ---

100 permit ip any any

exit

! 3. ACL scharf schalten auf dem WAN-Eingangsinterface des Router-Edge

interface gig0/0/0

ip access-group SEC_CONCEPT_ACL in

end

write memory

### Verbesserter FTP-Server-Zugriff durch Laptop (Packet-Tracer) – lässt Ping durch:

enable

configure terminal

! 1. Alte ACL-Zuordnungen sicherheitshalber vom Interface nehmen

interface gig0/0/0

no ip access-group SEC_CONCEPT_ACL in

exit

! 2. ACL-Liste aktualisieren

no ip access-list extended SEC_CONCEPT_ACL

ip access-list extended SEC_CONCEPT_ACL

! --- TEIL 1: ERLAUBTE ZUGRIFFE VON AUSSEN AUF DIE DMZ ---

10 permit icmp host 8.8.8.8 any echo-reply

20 permit tcp host 8.8.8.8 any established

30 permit udp host 8.8.8.8 host 172.16.10.2 eq domain

40 permit tcp host 8.8.8.8 host 172.16.10.2 eq domain

50 permit tcp host 8.8.8.8 host 172.16.10.2 eq www

60 permit tcp host 8.8.8.8 host 172.16.10.2 eq 443

! --- TEIL 2: INTERNE AUSNAHMEN (Homeoffice-Laptop für Server, Drucker & komplett FTP) ---

70 permit ip host 192.168.0.10 host 192.168.1.30

80 permit ip host 192.168.0.10 192.168.1.16 0.0.0.7

! --> NEU: Kompletten IP-Zugriff (oder alternativ TCP) vom Laptop auf den FTP-Server erlauben

82 permit ip host 192.168.0.10 host 172.16.10.3

! --- TEIL 3: SICHERHEITSSCHILD - INTERNES NETZ & FTP VOR AUSSEN SCHÜTZEN ---

90 deny ip any 192.168.1.0 0.0.0.255

! --> FTP-Server für alle anderen externen Geräte (wie PC0) explizit sperren

95 deny ip any host 172.16.10.3

! --- TEIL 4: REST ERLAUBEN (für regulären ausgehenden Internetverkehr) ---

100 permit ip any any

exit

! 3. ACL scharf schalten auf dem WAN-Eingangsinterface des Router-Edge

interface gig0/0/0

ip access-group SEC_CONCEPT_ACL in

end

write memory

## Warum es beim Laptop vorhin teilweise geklappt hat (und wie wir es für beide fixen):

- DNS-Auflösung von lf09.de von außen: Da der Laptop (und Server2) im externen Netz hängen, fragen sie für lf09.de den zentralen DNS-Server im ISP-Netz an – das ist Server2 (8.8.8.8).

- Der entscheidende Schritt: Damit der Laptop und Server2 die Adresse lf09.de überhaupt auflösen können, muss Server2 (8.8.8.8) als DNS-Server den entsprechenden A-Record kennen.

  - Trage auf Server2 im Dienst DNS den Eintrag ein:

    - Name: lf09.de (und www.lf09.de)

    - Address: 172.16.10.2 (bzw. die öffentliche IP 203.0.113.1, falls NAT-Hairpinning/NAT greift – da der Webserver direkt per Static NAT auf 203.0.113.1 übersetzt wird, ist die öffentliche IP für externe Clients oft der saubere Weg, oder die DMZ-IP, wenn direkt geroutet).

Trage das auf Server2 ein und stelle beim Laptop als DNS-Server 8.8.8.8 ein. Dann lösen sowohl der Laptop als auch Server2 die Domain über das Internet auf, der Edge-Router lässt den Web-Traffic ( dank unserer ACL) durch, und die Webseite wird an beiden externen Standorten fehlerfrei angezeigt!

Router>en

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

! 1. Die Standard-Route zum ISP-Router eintragen

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2

! 2. Die NAT-Zonen definieren (Kupfer-LAN = inside, Glasfaser-Internet = outside)

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if)# ip nat inside

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0

Router(config-if)# ip nat outside

Router(config-if)#exit

! 3. Das PAT-Verfahren (IP-Masquerading) für das interne Netz aktivieren

Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

Router(config)#ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/0/0 overload

Router(config)#exit

Router#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

Router#

Router#

------------------------------------------------------------------------

enable

configure terminal

! Zugriff aus der DMZ erlauben

access-list 1 permit 172.16.10.0 0.0.0.7

! PAT auf die öffentliche IP des WAN-Interfaces aktivieren

ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0/0 overload

! Schnittstellen-Markierung festlegen

interface GigabitEthernet0/0

ip nat inside

exit

interface GigabitEthernet0/0/0

ip nat outside

exit