TESTPROTOKOLL & ABNAHME Netzwerkinfrastruktur-Neuaufbau Niederlassung ¦ JIKU IT Solutions GmbH

| Auftraggeber | JIKU IT Solutions GmbH ¦ Herr Weber |  |
| --- | --- | --- |
| Auftragnehmer | Ralf Kuprasch |  |
| Testdatum | 01.09.2026 |  |
| Dokument-Version | 1.0 – Erstabnahme | Basiert auf: Pflichtenheft v1.0, Abschnitt 6 |
| Gesamtergebnis | 10 / 10 Kriterien bestanden – Projekt zur Abnahme freigegeben |  |

ℹ️ Dieses Dokument ist Liefergegenstand L-05 gemäß Pflichtenheft. Es dokumentiert den Nachweis aller Abnahmekriterien AK-01 bis AK-10. Die Unterzeichnung durch den Auftraggeber am Ende dieses Dokuments gilt als formale Projektabnahme.

1  Testprotokoll – Abnahmekriterien AK-01 bis AK-10

| # | Kriterium | Testbeschreibung / Ergebnis | Messergebnis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AK-01 | Logische Segmentierung (Layer 2) und Zugriffskontrolle (Layer 3) | Test: Ping von PC im VLAN Buchhaltung zu PC im IT-VLAN → Request timed out. Broadcast eines VLANs in anderen VLANs nicht sichtbar. | Ping zwischen VLAN 30 (BHT) und VLAN 20 (IT): Request timed out. Broadcast-Isolation bestätigt. | ✓ Bestanden |
| AK-02 | DHCP-Vergabe je VLAN | Test: Neues Gerät in jedem VLAN anschließen → ipconfig prüfen → IP aus korrektem Pool erwartet. | VLAN 10: 192.168.10.x /29 ✓ VLAN 20: 192.168.20.x /28 ✓ VLAN 30: 192.168.30.x /29 ✓ VLAN 40: 192.168.40.x /29 ✓ VLAN 50: 192.168.50.x /29 ✓ | ✓ Bestanden |
| AK-03 | DNS-Auflösung intern | Test: nslookup server.jiku.local aus allen VLANs → korrekte IP-Adresse erwartet. | Auflösung server.jiku.local → 192.168.20.2 aus allen 5 VLANs erfolgreich. | ✓ Bestanden |
| AK-04 | DNS-Auflösung extern (www.LF09.de) | Test: Webbrowser auf internem PC → www.LF09.de aufrufen → Seite lädt. | www.LF09.de → 172.16.0.2 aufgelöst. Webseite erfolgreich geladen. | ✓ Bestanden |
| AK-05 | Webserver öffentlich erreichbar | Test: Simulierter Internet-PC → Webbrowser → www.LF09.de → HTTP-Antwort erwartet. | HTTP 200 OK vom Webserver (172.16.0.2) aus Internet-PC. Seite vollständig geladen. | ✓ Bestanden |
| AK-06 | FTP-Server öffentlich erreichbar | Test: Simulierter Internet-PC → FTP-Client → Verbindung zu FTP-Server in DMZ → Verbindungsaufbau erwartet. | FTP-Verbindung zu 172.16.0.3 erfolgreich hergestellt. Dateiverzeichnis sichtbar. | ✓ Bestanden |
| AK-07 | DMZ isoliert von internen Netzen | Test: Ping vom Webserver (DMZ) zu internem Server (IT-VLAN) → Request timed out erwartet. | Ping von 172.16.0.2 → 192.168.20.2: Request timed out. DMZ-Isolation bestätigt. | ✓ Bestanden |
| AK-08 | Homeoffice-Zugang GF und Router-Funktion | Test: GF-Laptop (Homeoffice) → Ping zu GF-VLAN (192.168.10.x) → Reply erwartet. Ping zu anderen VLANs → kein Zugriff. | Ping GF-Laptop → 192.168.10.2: Reply ✓. Ping zu VLAN 20 (IT): Request timed out ✓. Router routet korrekt zwischen GF-Netz und DMZ. | ✓ Bestanden |
| AK-09 | Verkabelung und freie Ports | Test: Verkabelungsplan prüfen → je Büro mindestens 2 freie, betriebsbereite Patch-Dosen-Anschlüsse dokumentiert. | Alle 5 Bürobereiche: je 2 freie Ports dokumentiert und im Verkabelungsplan eingetragen. ✓ | ✓ Bestanden |
| AK-10 | Dokumentation vollständig | Test: Prüfung ob alle Pflichtdokumente vorliegen: Pflichtenheft (unterzeichnet), Netzwerkplan, IP-Tabelle, Verkabelungsplan, Sicherheitsmatrix, Testprotokoll. | L-01 Pflichtenheft ✓ L-02 .pkt-Datei ✓ L-03 Netzwerkdokumentation ✓ L-04 Sicherheitsmatrix ✓ L-05 Testprotokoll (dieses Dokument) ✓ | ✓ Bestanden |

2  Übergabe-Checkliste (L-06 Projektübergabe)

| # | Übergabepunkt | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abschlussgespräch terminiert und durchgeführt | ✓ Erledigt |
| 2 | Packet-Tracer-Datei (.pkt) vollständig konfiguriert und lauffähig | ✓ Erledigt |
| 3 | Netzwerkdokumentation L-03 übergeben (Netzwerkplan, IP-Tabelle, VLAN-Übersicht, Verkabelungsplan) | ✓ Erledigt |
| 4 | Sicherheitsmatrix L-04 (im Pflichtenheft, Abschnitt 5.2.3) bestätigt | ✓ Erledigt |
| 5 | Testprotokoll L-05 (dieses Dokument) übergeben und alle AK erfüllt | ✓ Erledigt |
| 6 | Live-Demonstration aller Abnahmekriterien AK-01 bis AK-10 in Packet Tracer | ✓ Erledigt |
| 7 | Pflichtenheft durch Auftraggeber (Herr Weber) unterzeichnet – Voraussetzung für Projektstart | ✓ Erledigt |
| 8 | Abnahmeprotokoll (dieses Dokument) durch Auftraggeber unterzeichnet | ____________ |

3  Formale Abnahme

Mit ihrer Unterschrift bestätigen Auftraggeber und Auftragnehmer, dass alle Abnahmekriterien AK-01 bis AK-10 erfolgreich getestet wurden und das Projekt hiermit formal abgenommen ist.

| Auftragnehmer |  | Auftraggeber |
| --- | --- | --- |
| [Teamname / Auszubildende] |  | Herr Weber ¦ JIKU IT Solutions GmbH |
| Datum: ________________________ Unterschrift: ________________________ |  | Datum: ________________________ Unterschrift: ________________________ |